第四单元　电 第5讲　家庭电路及安全用电

1．(2013年雅安)关于家庭电路，下列说法中正确的是(　　)

A．家用电器以串联方式接入电路　　　　　B．控制灯泡的开关串联在火线与灯之间

C．将家用洗衣机的三脚插头改成两脚使用　　　D．保险丝烧断了，直接用铜丝代替

2．小明同学根据家庭电路画了如图4－5－5所示的电路图，其中包括插座1、插座　2、电灯L和开关S.图中接法画错了的元件是(　　)

图4－5－5

A．电灯L　　　　　B．插座1　　　　C．插座2　　　　　D．开关S

3．下列四幅图中，符合安全用电的是(　　)

4．(2013年兰州)关于电流通过导体时产生的热量，以下说法正确的是(　　)

A．根据Q＝I2Rt可知，电阻越大，相同时间内产生的热量越多

B．根据Q＝t可知，电阻越大，相同时间内产生的热量越少

C．根据Q＝UIt可知，相同时间内，电流产生的热量与电阻无关

D．根据Q＝I2Rt可知，在电流一定时，电阻越大，相同时间内产生的热量越多

5．(2014年襄阳)在家庭电路中，下列说法正确的是(　　)

A．灯与控制它的开关是并联的，与插座是串联的

B．使用测电笔时，不能用手接触到笔尾的金属体

C．增加大功率用电器时，只需换上足够粗的保险丝

D．电路中电流过大的原因之一是使用的电器总功率过大

6．(2013年龙岩)自动空气开关的主要作用是，当电路中的实际电流超过电路允许最大工作电流时，自动“跳闸”，切断电源保护用电器．小李家的自动空气开关经常“跳闸”，造成这一现象的可能原因是(　　)

A．电压太低　　　　　　　　　　　　　B．同时使用了太多用电器

C．某条线路开路　　　　　　　　　　　D．用电器金属外壳没有接地

7．某同学家的电灯均正常工作，当他把“220　V　8　W”的台灯插头插入插座后，闭合台灯开关，室内电灯全部熄灭，发生这一现象的原因可能是(　　)

A．插座处短路　　　　　　B．台灯插头处短路

C．台灯开关处短路　　　　D．台灯灯头处短路

8．(2014年黑龙江)下表所列的家庭电路故障属于(　　)

| 故障现象 | 可能原因[来源:www.shulihua.net] | 检修方法 |
| --- | --- | --- |
| 灯泡不亮[来源:www.shulihua.net] | 1.灯泡的灯丝断了 | 换新灯泡[来源:www.shulihua.netwww.shulihua.net][来源:www.shulihua.netwww.shulihua.net] |
|  | 2.灯头内的电线断了 | 换新线并接好 |
|  | 3.灯头、开关等处的接线松动，接触不良 | 检查加固 |

A.短路　　　　B．断路

C．通路　　　D．有的断路，有的短路

9．小明刚学完初中的电学知识，恰逢家中电灯不亮，他拿起试电笔测试家庭电路图4－5－6中的a、b、c、d四点，只有测试b点时氖管不发光，请你帮他分析可能发生的故障是(　　)

图4－5－6

A．火线与零线短路　　　　　　　　B．a、d之间某处短路

C．b、c之间某处断路　　　　　　　D．电灯的灯丝断了

10．关于家庭电路和安全用电，下列说法正确的是(　　)

A．保险丝烧断一定是发生了短路　　　　　　B．只有220　V电压才能引起人触电

C．开关一定要接在零线上　　　　　　　　　D．家用电器的金属外壳一定要接地

11．下列图中的几种用电器，额定功率最接近1　000　W的是(　　)

12．家庭电路及家用电器在设计和安装上都考虑到了用电安全问题．下列措施中，与安全用电无关的是(　　)

A．控制家用电器的开关应安装在火线上

B．连接各户的总开关上安装漏电保护器

C．洗衣机、电冰箱等用电器应使用三线插头

D．为使用方便安装插座

13．如图4－5－7所示是家庭常用的电能表，下列说法正确的是(　　)

图4－5－7

A．这块电能表正常工作的电压为220　V

B．“kW·h”是电功率的单位

C．利用电能表和秒表不能测出用电器的电功率

D．图中电能表指示的读数为63　280　J

14．(2013年宿迁)在如图4－5－8所示的电路中，R1＝15　Ω，R2＝20　Ω，闭合开关后，电流表的示数为0.4　A．则R1两端的电压为________V，通过电阻R2的电流为________A．若通电100　s，R2产生的热量为________J.

图4－5－8

15．(2013年长春)近年来，我国城乡许多地区进行了供电线路改造．改造的内容之一就是把电线换成更粗的，使它的电阻____________，电流在导线上产生的热量____________．在线路改造时，还把电能表换成额定电流更大的，改造后家庭中可以使用的用电器总功率将____________．

16．小明家电能表月初的示数如图4－5－9所示，如果他家一个月用了120度电，则月末电能表的示数应为，他家本月应交电费________元(当地电费价格为0.5元/kW·h)．

图4－5－9

17．随着生活水平的提高，家用电器日益增多．某户进行电路旧线改造后，将保险丝的规格由5　A换成了8　A，则该线路允许同时接入用电器的总功率比原来增加了(　　)

A．1　100　W　　　　B．1　760　W　　C．660　W　　　D．2　860　W

18．通过人体的电流过大会危及人的生命安全．人两手间的电阻约为2　kΩ，而人穿干燥胶鞋时，手与大地间的电阻约为800　kΩ.如果分别加220　V电压，则前一种情况通过人体的电流约是后一种的(　　)

A．2倍　　　　B．400倍　　　　C．220倍　　　　D．800倍

19．图4－5－10为一条刚装好的民用照明电路，在未装保险丝之前，先将规格为“220　V　40　W”的白炽灯L0接在火线上要装保险丝的两个接线柱上，当只闭合S1时，L0和L1都呈暗红色；当只闭合S2时，L0正常发光；当只闭合S3时，L0不亮．下列判断正确的是(　　)

图4－5－10

A．L1所在支路短路　　　　　　　　　　B．L2所在支路短路

C．L3所在支路短路　　　　　　　　　　D．L2所在支路开路

20．(2014年大连)请在图4－5－11中连接家庭电路的电路图，要求L1灯、L2灯并联，开关S控制两盏灯．

图4－5－11

家庭电路及安全用电

1．B

2．C　解析：插座应该与用电器并联，且其引线一根连火线，一根连零线，而图中的插座2串联在零线中了，故选C.

3．D　4.D　5.D　6.B　7.D　8.B

9．C　解析：若A正确，则a、c、d不会发光；闭合开关亦可看成a、d之间某处短路，对电路没有影响，不会导致电灯不亮；若电灯的灯丝断了，c点不会发光，故A、B、D错误．

10．D　11.D

12．D　解析：控制家用电器的开关安装在火线上，开关断开后，用电器就不再带电；总开关上安装漏电保护器，可防止因漏电而使人触电；洗衣机、电冰箱等用电器使用三线插头可防止因金属外壳带电而使人触电，以上所述都能起到安全用电的作用；在线路中安装插座的目的是为可移动的用电器供电，与安全用电无关．

13．A

14．6　0.3　180

15．变小　减少　增大

16.

| 0 | 2 | 0 | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

60

能力题组

17．C　解析：由P＝UI可得，ΔP＝U(I′－I)＝220 V×(8 A－5 A)＝660 W.

18．B　19.B

20．如图36所示．

图36

http://www.wuliok.com